Panduan Servis OPPO A15 & OPPO A15s_V1.0

[image: image110.png]



Dokumen Rahasia
Daftar Isi
31. Panduan


31.1 Peringatan


31.2 Perhatian


42. Informasi Perbaikan Umum


53. Struktur Komponen Ponsel


53.1 Tampilan Produk


53.2 Struktur Komponen BOM


63.3 Tabel Komponen BOM


94. Langkah Pembongkaran


94.1 Peralatan yang Diperlukan


94.2 Persiapan


104.3 Langkah Pembongkaran


125. Langkah Pemasangan


125.1 Material yang Harus Diganti


135.2 Langkah Pemasangan


156. Kalibrasi Aftersales


167. Tes Fungsional


167.1 Alur Pengujian


167.2 Persyaratan Tes


208. Hal-hal yang Harus Diperhatikan




1. Panduan
Dokumen ini sebagai panduan bagi teknisi OPPO dalam melakukan perbaikan produk OPPO. Isi dokumen bersifat rahasia. Dokumen ini hanya dapat digunakan oleh Service Center OPPO yang telah diberi otorisasi, tidak boleh disebarkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa izin. Harap mengikuti regulasi dan panduan yang ada dalam melakukan perbaikan, jika ada kendala dapat langsung menghubungi HQ China.
1.1 Peringatan
1. Ada kemungkinan Service Center harus memasang sistem instalasi ponsel pada mobil. Pada beberapa kondisi munculnya kendala, frekuensi sinyal ponel dapat mengganggu manajemen sumber daya dan sistem anti selip (ABS) mobil. Jika diperlukan hubungi pihak dealer atau produsen kendaraan untuk memastikan kemampuan dan tingkat ketahanan manajemen sumber daya terhadap frekuensi sinyal ponsel.

2. Pada beberapa tempat berikut ini tidak boleh mengoperasikan ponsel: tempat yang rawan terjadi ledakan, seperti: pom bensin, tempat pengisian bahan bakar, area peledakan dan lain-lain.

3. Perangkat tanpa kabel (wireless) termasuk ponsel mungkin dapat menimbulkan gangguan terhadap fasilitas kesehatan, jika diperlukan silakan hubungi penyedia fasilitas kesehatan. Alat elektronik lainnya mungkin juga akan mengalami gangguan.

1.2 Perhatian
1. Perbaikan dan pemeriksaan hanya boleh dilakukan oleh teknisi professional.

2. Hanya menggunakan sparepart yang ada dalam list material dalam melakukan perbaikan.

3. Melakukan pemasangan sesuai dengan standar dan secara tepat.

4. Pelepasan listrik statis merupakan salah satu penyebab kerusakan karena tingkat kerentanan komponen listrik. Semua Service Center OPPO harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan anti-statis yang telah ditetapkan. Semua perbaikan harus dilakukan di atas meja anti-statis dan mengenakan gelang anti-statis.
2. Informasi Perbaikan Umum
1. Sebelum melakukan perbaikan, harap berada di area anti-statis dan memakai gelang anti-statis. 
2. Gunakan sarung tangan anti-statis untuk menghindari menempelnya noda ataupun sidik jari.
3. Gunakan kertas film untuk melindungi area layar tampilan ponsel, kamera, dan lensa agar tidak kemasukan debu ataupun tergores.
4. Harus menggunakan kain lap anti-statis, sikat anti-statis, dan etanol (dengan kadar di atas 95%) untuk membersihkan eksterior，tidak boleh menggunakan alat lain untuk membersihkan (penghapus) untuk menghindari adanya goresan pada bagian pelindung luar yang akan menyebabkan oksidasi dan korosi.
5. Jika bagian yang tidak terdapat sambungan/solderan (shielding layar dan shielding rangka layar) mengalami kerusakan maka tidak boleh diperbaiki harus dilakukan pergantian part.
6. Harus menggunakan sparepart yang disediakan oleh OPPO. 
7. Periksa sambungan/solderan yang mungkin dapat menyebabkan kendala ringan (contoh : konektor, tombol switch). Jika diperlukan lakukan solder ulang (hanya dapat dilakukan di Service Center yang bebas dari timah). Bersihkan sisa-sisa bekas solderan.
8. Selalu gunakan perlengkapan di Service Center untuk melakukan pengetesan apakah ponsel normal atau tidak. Contoh : User mengeluh mengenai fungsi pengisisan daya, gunakan perlengkapan di Service Center untuk melakukan pengetesan untuk menentukan apakah masalah tersebut disebabkan oleh ponsel atau charger.
9. Saat menginput kode kerusakan ke dalam sistem, harap pilih kode alasan yang sesuai dengan kode alasan kerusakan, jika diperlukan silakan menggunakan Dokumen Tabel Kode Kerusakan dan Kode Alasan Kerusakan sebagai panduan). Juga harus memperhatikan ketepatan sparepart yang diganti.
10. Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dapat mengunjungi tautan FTP berikut: 
Wilayah China
http://172.16.41.122:8888/kbaseui-dev/main.do                             
Wilayah lainnya           ：
ftp://ftpex.oppo.com:919/ atau
https://oppo-knowledge.custhelp.com
3. Struktur Komponen Ponsel
3.1 Tampilan Produk
Seperti pada Gambar 3-1-1
[image: image2.png]



[image: image3]
Gambar 3-1-1
3.2 Struktur Komponen BOM
Seperti pada Gambar 3-2-1
[image: image4.png]



Gambar 3-2-1
3.3 Tabel Komponen BOM
	No
	Nama Material (After-Sales)
	Gambar
	Spesifikasi
	QTY
	Unit

	1
	Baterai Cover
	[image: image5.png]



	(1) Baterai Cover
	1
	PCS

	2
	Lensa Kamera Belakang
	[image: image6.png]


[image: image7.png]



	(2) Camera Decorative Ring
	1
	PCS

	
	
	
	(6) Lensa Kamera Belakang
	1
	PCS

	3
	Slot Kartu SIM
	[image: image8.png]



	(3) Slot Lartu SIM
	1
	PCS

	4
	Kabel RF
	[image: image9.png]



	(4) Kabel RF
	1
	PCS

	5
	Front-Shot Heat Dissipation Copper Foil
	[image: image10.png]



	(7) Front-Shot Heat Dissipation Copper Foil
	1
	PCS

	6
	Bottom Sponge of Battery Bin
	[image: image11.png]



	(8) Bottom Sponge of Battery Bin
	1
	PCS

	7
	Baterai
	[image: image12.png]



	(9) Baterai
	1
	PCS

	8
	USB Silicone Sleeve
	[image: image13.png]



	(10) USB Silicone Sleeve
	1
	PCS

	9
	Headphone Silicone Sleeve
	[image: image14.png]



	(11) Headphone Silicone Sleeve
	1
	PCS

	10
	Front Camera Silicone Sleeve Low
	[image: image15.png]



	(12) Front Camera Silicone Sleeve Low
	1
	PCS

	10.1
	Front Camera Silicone Sleeve High
	[image: image16.png])+ 4683679
1l gsp for A1s

smel
m&m@ﬂ@@@d@





	(12) Front Camera Silicone Sleeve High
	1
	PCS

	11
	C Board
	[image: image17.png]



	(13) FPC Patch Semi-Finished Product
	1
	PCS

	12
	PCB Bawah
	[image: image18.png]



	(14) PCB Bawah
	1
	PCS

	
	
	
	(10) USB Silicone Sleeve
	1
	PCS

	
	
	
	(11) Headphone Silicone Sleeve
	1
	PCS

	13
	Mainboard
	[image: image19.png]



	(9) PCB Semi-Finished
	1
	PCS

	
	
	
	Waterproof Paste
	1
	PCS

	
	
	
	Battery BTB Waterproof Sponge
	1
	PCS

	
	
	
	Light Sensor Silicone Sleeve
	1
	PCS

	14
	Sensor Sidik Jari
	[image: image20.png]



	(16) Sensor Sidik Jari
	1
	PCS

	15
	Speaker
	[image: image21.png]



	(17) Speaker-BOX
	1
	PCS

	16
	Receiver
	[image: image22.png]



	(18) Receiver
	1
	PCS

	17
	Rotor Motor
	[image: image23.png]



	(19) Rotor Motor
	1
	PCS

	18
	Kamera Belakang Utama
	[image: image24.png]



	(20) Kamera Belakang Utama
	1
	PCS

	19
	Front Camera High
	[image: image25.png]



	(21) Front Camera 8M
	1
	PCS

	19.1
	Front Camera Low
	[image: image26.png]Sl





	(22) Front Camera 5M
	1
	PCS

	20
	Kamera Belakang Telefoto
	[image: image27.png]



	(22) Kamera Belakang Telefoto
	1
	PCS

	21
	Kamera Belakang Macro
	[image: image28.png]



	(3) Kamera Belakang Macro
	1
	PCS

	22
	Layar
	[image: image29.png]



	(24) Layar + MTC
	1
	PCS

	23
	Rangka Tengah
	[image: image30.png]



	(25) Rangka Tengah
	1
	PCS

	23.1
	Motherboard Bottom Cover
	[image: image31.png]



	（25）Motherboard Bottom Cover
	1
	PCS


Catatan: Tabel ini hanya merupakan nama material untuk bagian-bagian ponsel, tidak dapat digunakan sebagai acuan untuk penyediaan sparepart, silakan merujuk kepada “Tabel Price List Sparepart After Sales” (berlaku untuk wilayah selain China) untuk melakukan pengajuan sparepart.
4. Langkah Pembongkaran
4.1 Peralatan yang Diperlukan
[image: image32.png]el

Syringe with alcohol. Phillips Screwdriver.
Constant Heating Station. Swction Cup-

= pEE—

Disassemble rod. Thermal gel-

—

PlasticTweezers.

e

Thimble-

Dust-free cloth-




4.2 Persiapan 
Ponsel perlu dimatikan terlebih dahulu sebelum memulai pembongkaran, shutdown sistem bisa dilakukan dengan menekan tombol daya lalu geser ke bawah pada ponsel. (hard reset dengan cara menekan tombol daya dan tombol volume atas selama 8 detik sampai layar mati).

4.3 Langkah Pembongkaran
	No
	Konten
	Gambar
	Hal-hal yang harus diperhatikan

	1
	Lepaskan Slot Kartu SIM
	[image: image33.png]


[image: image34.png]



	1. Masukkan SIM ejector dengan posisi lurus, perhatikan untuk tidak menggores rangka tengah

	2
	Lepaskan Baterai Cover, Sekrup, Lensa Kamera
	[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]



[image: image38.png]


[image: image39.png]



	1. Jangan menggunakan pick untuk membongkar atau benda keras lainnya dalam membuka baterai cover, mencegah baterai cover tergores；jangan tekuk baterai cover saat melepaskan, mencegah baterai cover mengalami deformasi
2. Saat membersihkan sisa lem di baterai cover, jika sulit untuk dibersihkan, panaskan lagi sebelum membersihkan.
3. Sekrup pada braket PCB adalah sekrup dengan ukuran yang sama；

	3
	Lepaskan Braket PCB, BTB Baterai, Kamera Belakang
	[image: image40.png]


[image: image41.png]



[image: image42.png]


[image: image43.png]



	1. Saat melepaskan braket PCB, perhatikan untuk menghindari posisi Slot SIM Card

	4
	Lepaskan Baterai
	[image: image44.png]


[image: image45.png]


[image: image46.png]


[image: image47.png]



	1. Lepaskan kaitan BTB sebelum melepaskan baterai；
2. Jangan gunakan terlalu banyak etanol di sisi kiri dan kanan easy-tear paper, dan jangan meneteskan etanol pada posisi tarik;
3. Teteskan etanol dan berdirikan ponsel, lalu tunggu 10-15 detik, agar etanol meresap ke easy-tear；

4. Tarik baterai lurus ke samping, jangan tarik ke atas, mencegah baterai mengalami deformasi；

5. Setelah baterai dilepaskan, periksa tampilan baterai, apakah ada bekas tusukan, goresan, kebocoran dan kerusakan lainnya.

	5
	Lepaskan Sidik Jari, Kamera Depan, Bantalan
	[image: image48.png]


[image: image49.png]


[image: image50.png]


[image: image51.png]



	1. Foil tembaga kamera depan harus diganti setelah dilepaskan

	6
	Lepaskan C-Board, Speaker, Kabel RF
	[image: image52.png]


[image: image53.png]


[image: image54.png]


[image: image55.png]



	

	7
	Lepaskan PCB, Bersihkan Gel Termal
	[image: image56.png]


[image: image57.png]


[image: image58.png]


[image: image59.png]


[image: image60.png]



	1. Perhatikan gel termal agar jangan menutupi FPC tombol samping

	8
	Lepaskan PCB Bawah, Receiver, Motor
	[image: image61.png]


[image: image62.png]


[image: image63.png]



	1. Lepaskan motor dari posisi bongkar, jika sulit untuk dilepaskan, teteskan sedikit etanol；

	9
	Lepaskan FPC Tombol, Tombol
	[image: image64.png]


[image: image65.png]



	1. Perhatikan untuk melepaskan FPC tombol dengan perlahan, untuk mencegah FPC sobek


5. Langkah Pemasangan
5.1 Material yang Harus Diganti
	No
	Kode Material
	Nama Material
	Gambar
	QTY
	Keterangan

	1
	4876675
	Gel Termal
	[image: image66.png]



	1
	Harus diganti setelah membongkar PCB atau komponen layar

	2
	4883666
	Front-Shot Heat Dissipation Copper Foil
	
	1
	Harus diganti jika terjadi kerusakan

	3
	4883663
	Double-Sided Baterai Cover
	
	1
	Harus diganti setelah membongkar baterai

	4
	4874354
	Easy-Tear Baterai
	[image: image67.png]



	1
	Harus diganti setelah membongkar baterai

	5
	5181711
	Pull-Tape Baterai 
	[image: image68.png]¢ ic
OmAh/16.28Wh

i, BB, A
EiEf, AR FAREHES,
ew  ElRy. R, InERat




	1
	Harus diganti setelah membongkar baterai

	6
	4883664
	Decoration Sealing Double-Sided Adhesive Kamera Belakang
	
	1
	Harus diganti setelah membongkar baterai cover

	7
	4883813
	Double-Sided FPC Tombol Samping
	
	1
	Harus diganti setelah membongkar tombol samping


5.2 Langkah Pemasangan
	No
	Konten
	Gambar
	Hal-hal yang harus diperhatikan

	1
	Pasang FPC Tombol, silicon Sleeve Kamera Depan, Receiver
	[image: image69.png]


[image: image70.png]


[image: image71.png]§ 4853678 R - 46579
The big ge) pf@ AlS sm@ﬂﬂ gep {F@LFAISS
mertteriel code : 4883678 merterial nd@ 4883679




[image: image72.png]


[image: image73.png]



	1. Saat memasang FPC tombol, perhatikan posisinya, jangan miring.

2. Perhatikan silicon sleeve A15 dan A15s memiliki kode material yang berbeda.

	2
	Pasang Motor, PCB Bawah, Gel Termal, PCB, Kencangkan Sekrup PCB
	[image: image74.png]


[image: image75.png]


[image: image76.png]


[image: image77.png]



[image: image78.png]


[image: image79.png]



	1. Perhatikan untuk tidak menggunakan gel termal secara berlebihan, jangan sampai mengenaoi FPC tombol volume.

	3
	Pasang Kabel RF
	[image: image80.png]


[image: image81.png]



	1. Perhatikan posisi pasang kedua sisi kabel RF.
2. Perhatikan untuk memasang kabel RF pada slot kabel

	4
	Pasang Speaker, C-Board
	[image: image82.png]


[image: image83.png]



	

	5
	Pasang Kamera Depan / Belakang, Foil Tembaga Kamera Depan
	[image: image84.png]


[image: image85.png]


[image: image86.png]


[image: image87.png]



	1. Perhatikan untuk memasang kamera depan terlebih dahulu sebelum mengaitkan kaitan BTB
2. Perhatikan bahwa foil tembaga kamera depan harus terpasang rata

	6
	Pasang Sidik Jari, Bantalan Kompartemen Baterai, Easy-Tear Baterai, Baterai
	[image: image88.png]


[image: image89.png]


[image: image90.png]


[image: image91.png]



	1. Easy-tear baterai harus diganti, dan jangan bergelombang

	7
	Pasang Motherboard Bottom Cover, Decorative Ring Kamera , Kencangkan Sekrup Motherboard Bottom Cover, Double-Sided, Baterai Cover, Slot Kartu SIM
	[image: image92.png]


[image: image93.png]


[image: image94.png]


[image: image95.png]



[image: image96.png]


[image: image97.png]



	1. Perhatikan untuk memasang motherboard bottom cover dengan benar, jangan bercela dan terangkat.
2. Pasang double-sided sidik jari, decorative ring, dan double-sided baterai cover, perhatikan untuk menekan pelan agar tidak terangkat lalu lepaskan kertas rilis double-sided


6. Kalibrasi Aftersales
Setelah membongkar dan memasang seluruh ponsel, ponsel harus dikalibrasi terlebih dahulu. Setelah kalibrasi selesai, ponsel harus dihidupkan ulang (restart) untuk membuat kalibrasi efektif.
	Masukkan kode “6776”
	Secara otomatis masuk ke "Kalibrasi Aftersale", ketika mengingatkan "Kalibrasi perangkat memerlukan penggunaan perlengkapan, jangan sembarangan mengkalibrasi fungsi perangkat", klik "OK"
	Kalibrasi otomatis akan dilakukan, setelah kalibrasi berhasil akan muncul peringatan "Kalibrasi berhasil" dan Kalibrasi selesai;

	[image: image98.jpg]ERET T s

EngineerMode

“The following s fo debugging purposes anly

Product Information
cps
automatic test

manual test

NV parameters

Back Cover Color

AfterSale Devices Calibration




	[image: image99.jpg]w2 e ao

module calibration need

do harm to module

B

0
o
a




	[image: image100.jpg]Aftersale Calibration

Calibrate success

ao






Pada titik ini, proses kalibrasi selesai. Setelah proses kalibrasi selesai, Anda harus me-restart ponsel untuk membuat kalibrasi efektif! Setelah restart, masuk ke test fungsional.
7. Tes Fungsional
7.1 Alur Pengujian
Masukkan *#899# pada dialpad > tes otomatis > Masuk ke tes fungsi; Setelah item tes yang sesuai diuji, kotak “Confirm (Konfirmasi)” akan muncul. Jika item tes tidak muncul otomatis dalam waktu yang ditentukan, tekan tombol kembali untuk memunculkan kotak “Confirm (Konfirmasi)”. Jika hasil tes tidak normal maka pilih “FAIL (Gagal)” jika hasil tes normal pilih “PASS (Lulus)”.
7.2 Persyaratan Tes
	No
	Pengujian
	Persyaratan Tes

	1
	Tes Layar
	Periksa interface tampilan merah, hijau, biru, putih, hitam, abu-abu, grayscale, dan warna-warni dengan teliti; Jika tidak ada titik hitam atau terang dan kejanggalan lainnya, maka fungsi layar baik. 

	2
	Tes Getar
	[image: image1]Motor bergetar selama 3 detik，
1、Dekatkan vibrator ke telinga dan periksa apakah ada suara getaran yang berisik.
2、Periksa apakah ada getaran atau getaran terasa lemah.
Jika getaran yang dihasilkan normal (tidak lemah atau berisik), maka fungsi vibrator normal.

	3
	Tes Layar Sentuh
	Jika setelah auto test layar muncul tulisan “PASS” dan otomatis masuk ke tes selanjutnya, berarti fungsi layar sentuh normal.

	4
	Preview Kamera Depan
	1、 Setelah masuk ke kamera, arahkan kamera ke permukaan berwarna putih dan periksa apakah ada titik hitam, garis hitam, ataupun blur.
2、 Arahkan ke permukaan berwarna hitam dan periksa apakah ada titik cahaya, titik putih, ataupun blur.
Jika tidak ada fenomena seperti yang disebutkan di atas, maka fungsi kamera depan normal.

	5
	Preview Kamera Belakang
	1、Setelah masuk ke kamera, arahkan kamera ke permukaan berwarna putih dan periksa apakah ada titik hitam, garis hitam, ataupun blur.
2、Arahkan ke permukaan berwarna hitam dan periksa apakah ada titik cahaya, titik putih , ataupun blur.
3、Arahkan ke permukaan yang ada tulisan dan periksa apakah tulisan jelas dan dapat dibaca.
Jika tidak ada fenomena seperti yang disebutkan di atas, maka fungsi kamera belakang normal.

	6
	Preview Kamera Belakang Sekunder
	1、Setelah masuk ke kamera, arahkan kamera ke permukaan berwarna putih dan periksa apakah ada titik hitam, garis hitam, ataupun blur.
2、Arahkan ke permukaan berwarna hitam dan periksa apakah ada titik cahaya, titik putih, ataupun blur.
3、Arahkan ke permukaan yang ada tulisan dan periksa apakah tulisan jelas dan dapat dibaca.
Jika tidak ada fenomena seperti yang disebutkan di atas, maka fungsi kamera belakang sekunder normal.

	7
	Preview Kamera Belakang Ketiga
	1、Setelah masuk ke kamera, arahkan kamera ke permukaan berwarna putih dan periksa apakah ada titik hitam, garis hitam, ataupun blur.
2、Arahkan ke permukaan berwarna hitam dan periksa apakah ada titik cahaya, titik putih, ataupun blur.
3、Arahkan ke permukaan yang ada tulisan dan periksa apakah tulisan jelas dan dapat dibaca.
Jika tidak ada fenomena seperti yang disebutkan di atas, maka fungsi kamera belakang sekunder normal.

	8
	Tes Gema
	1、 Klik “MIC Utama”, saat menguji, tiupkan angin ke dalam lubang MIC. Jika pada receiver terdengar suara, maka fungsi MIC utama normal; 
2、 Klik “MIC Sekunder”, saat menguji, tiupkan angin ke dalam lubang MIC sekunder. Jika pada receiver terdengar suara, maka fungsi MIC sekunder normal. Tekan tombol kembali untuk masuk ke kotak “Confirm (Konfirmasi)”.

	9
	Tes Lampu Flash
	Buka lampu flash, jika lampu flash dapat terbuka dan tidak ada keanehan pada warnanya, maka fungsi lampu flash normal. Tunggu 5 detik dan tekan kembali untuk masuk ke kotak “Confirm (Konfirmasi)”.

	10
	Tes Pengisian Daya (Biasa)
	Gunakan adaptor dan kabel USB original dari OPPO. Jika pada layar muncul tulisan “PASS” dan otomatis masuk ke tes selanjutnya maka fungsi pengisian daya normal.

	11
	Tes Earphone
	Masuk ke interface tes earphone, pasang dan lepaskan earphone bawaan dari OPPO. Jika pada layar muncul tulisan “PASS” dan otomatis masuk ke tes selanjutnya maka fungsi earphone normal.

	12
	Tes Sensor dan Kalibrasi Otomatis
	Ponsel diletakkan di permukaan yang datar, klik item pertama dari kalibrasi, jika semua menampilkan “PASS” dan otomatis masuk ke tes selanjutnya maka fungsi sensor dan kalibrasi normal.

	13
	Tes M-Sensor
	Goyangkan ponsel ke kanan dan kiri, Jika pada layar muncul tulisan “PASS” dan otomatis masuk ke tes selanjutnya maka fungsi M-sensor normal.

	14
	Tes Proximity
	Gunakan telapak tangan untuk menutupi lubang sensor cahaya (sudut kanan atas layar), dan layar akan berubah dari hitam menjadi hijau. Jika antarmuka menunjukkan "PASS" maka akan langsung masuk ke tes selanjutnya secara otomatis.

	15
	Tes Tombol
	Tekan tombol daya dan tombol volume satu per satu, jika tombol dapat ditekan dengan normal (tidak macet dan terangkat) dan otomatis masuk ke tes berikutnya, maka fungsi tombol normal.

	16
	Tes Sidik Jari Otomatis
	Tes otomatis menampilkan “PASS” dan otomatis masuk ke tes selanjutnya, maka fungsi sidik jari normal.

	17
	Tes Media
	Klik “20-4K(-3dB)signal” untuk melakukan pengecekan fungsi suara media. Putar suara media selama 5 detik, periksa apakah speaker bersuara, suara kecil, suara bising, suara pecah dll, setelah waktu tes habis akan otomatis masuk ke kotak “Confirm (Konfirmasi)”. Jika tidak ada fenomena yang disebutkan di atas, maka fungsi media normal.

	18
	Tes Panggilan
	Jika ponsel terpasang kartu SIM, hubungi nomor operator yang tersedia. Jika tidak terpasang kartu SIM, hubungi 112 untuk pengecekan (disarankan tes dengan kartu SIM terpasang). Periksa reveiver, jika panggilan normal, tidak ada suara bising, suara kecilatau tidak bersuara, maka fungsi panggilan normal.


Setelah 18 pengecekan telah dilakukan, layar akan menampilkan hasil tes. Jika “PASS” akan terlihat tanda “√”, Jika”FAIL” akan terlihat tanda “X” seperti pada gambar 7-1. Lakukan perbaikan dan tes ulang untuk komponen terkait yang hasil tesnya menampilkan “X” seperti yang ditunjukkan pada gambar 7-2.
[image: image101.jpg]08:31 & a0

automatic test

LCD test v
Vibration test v
Touch screen auto test v
front camera preview 4
rear camera preview 4
second rear camera preview v
third rear camera preview v
echo test v
flash-light test v
Generic Charger v
headset in-out plug test v
Sensor self-test and calibration v
MSensor v
Proximity Test v
keypad test v
Finger print auto test v
media test v
call test v



          [image: image102.jpg]0832 & a0

automatic test

LCD test v
Vibration test v
Touch screen auto test v
front camera preview X
rear camera preview 4
second rear camera preview x
third rear camera preview v
echo test v
flash-light test v
Generic Charger v
headset in-out plug test v
Sensor self-test and calibration v
MSensor v
Proximity Test v
keypad test v
Finger print auto test v
media test v
call test v




      Gambar 7-1                               Gambar 7-2
8. Hal-hal yang Harus Diperhatikan
1.  Video pembongkaran dapat dilihat pada：
FTP：/Overseas Customer Service/OPPO Technical Service/Product Material/A15 & A15s/training video 

2.  Perbedaan kamera depan 5M dan 8M
Perbedaan 1：silicon sleeve kamera depan, celah antara silicon sleeve A15 lebih besar dari pada A15s, seperti pada gambar berikut

[image: image103.png]§ 4853678 R - 46579
The big ge) pf@ AlS sm@ﬂﬂ gep {F@LFAISS
mertteriel code : 4883678 merterial nd@ 4883679





Perbedaan 2：Tengah kamera depan 5M tidak cembung, sedangkan 8M cembung.
[image: image104.png]



Perbedaan 3：Motherboard top cover, bantalan penyangga pada 5M adalah lubang persegi；pada 8M adalah lubang bulat
[image: image105.png]


[image: image106.jpg]



	Versi
	Tanggal 
	Revisi
	Diubah 
	Disetujui 
	Konten yang Diubah

	V1.0
	2020-02-18
	Max
	Benny
	Wong
	Edisi Pertama


①Front Camera              ⑥power key                !MIC hole 


②Receiver                  ⑦Volume key               @Fingerprint 


③SIM Tray                  ⑧light sensor               # Flash


④Headphone jack            ⑨Rear main camera          $ Rear Telephoto camera


⑤Speaker                   ⑩USB jack                 % Rear macro camera








[image: image107.png]oppo



[image: image108.png]VHINYO




[image: image109.png]


