OPPO A73/F17 Service Manual -V1.0

Confidential

အေၾကာင္းအရာ

1. လမ္းညႊန္ 	3

1.1 သတိေပးခ်က္မ်ား	3

1.2 ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္မ်ား	3

2. အေထြအေထြ ျပဳျပင္ျခင္း အခ်က္အလက္ 	4

3. ဖုန္း ဖြဲ႕စည္းပုံၾကမ္း 	5

3.1 ထုတ္ကုန္ သြင္ျပင္	5

3.2 ဖုန္းဖြဲ႕စည္းပုံ ျပသမႈ ျမင္ကြင္း	5

3.3 Map BOM ျပသမႈ	6

4. ျဖဳတ္ျခင္း အဆင့္မ်ား 	9

4.1 ျဖဳတ္ရန္ Tools	9

4.2 ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား 	9

4.3 ျဖဳတ္ျခင္းအဆင့္မ်ား	9

5. တပ္ဆင္ျခင္း အဆင့္မ်ား	13

5.1 အစားထိုးရမည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ Bill	13

5.2 တပ္ဆင္သည့္ အဆင့္မ်ား	13

6. After-sale စံကိုက္ညွိျခင္း	16

6.1 ယုိစိမ့္မႈ စံကိုက္ညွိျခင္း	16

6.1.1 စံကိုက္ညွိျခင္း Scenario	16

6.1.2 စံကိုက္ညွိျခင္း Tool	16

6.1.3 စံကိုက္ညွိျခင္း Method	16

6.2 Fingerprint optical calibration	17

6.2.1 စံကိုက္ညွိျခင္း Scenario	17

6.2.2 စံကိုက္ညွိျခင္း Tool	17

6.2.3 စံကိုက္ညွိျခင္း Method	17

6.3 Dual Camera Calibration	17

6.3.1 စံကိုက္ညွိျခင္း Scenario	17

6.3.2 စံကိုက္ညွိျခင္း Tool	17

6.3.3 စံကိုက္ညွိျခင္း Method	17

7.  Function စမ္းသပ္မႈ	19

7.1 စမ္းသပ္မႈ လမ္းေၾကာင္း	20

7.2 လိုအပ္ေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ား	20

8. အေထြေထြ သတိေပးခ်က္မ်ား	22

# လမ္းညႊန္

ဤစာ႐ြက္စာတမ္း၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ OPPO ပညာရွင္မ်ားကို OPPO ထုတ္ကုန္မ်ားထံျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္သာလမ္းၫႊန္ရန္ျဖစ္သည္။ ပါ ၀ င္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရမည္၊ OPPO ၏တရားဝင္စင္တာမ်ားတြင္သာအသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲတတိယပါတီမ်ားထံေပး    ပုိ႕၍ မရပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍  ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈဝန္ေဆာင္မႈအတြက္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာပါ။ ျပ ႆနာမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ China HQ ကိုအခ်ိန္မီဆက္သြယ္ပါ။

## 1.1 သတိေပးခ်က္မ်ား

1.ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားကိုေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ဟန္းဆက္၏ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တပ္ဆင္ထားသည့္စနစ္ ႏွင့္ ABS (Anti–skid Braking Systems)တပ္ဆင္ရမည္ျဖစ္သည္။  အခ်ိဳ႕ေသာအမွားအယြင္းမ်ားေအာက္တြင္ ထုတ္ေနေသာ RF စြမ္းအင္သည္ သူတို႕၏ စစ္ဆင္ေရးကို အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ လိုအပ္ပါကယာဥ္၏ကုန္သည္ / ထုတ္လုပ္သူႏွင့္တိုင္ပင္ပါကအီလက္ထေရာနစ္စနစ္၏ RF စြမ္းအင္ကိုကာကြယ္ႏိုင္သည္။

2. ဓာတ္ဆီဆိုင္၊ ဓာတ္ဆီဆိုင္ႏွင့္ေပါက္ကြဲမႈေဒသမ်ားကဲ့သို႔ေသာေပါက္ကြဲႏိုင္ေသာေလထုမ်ားပါ ဝင္ေသာေဒသမ်ားတြင္ဟန္းဆက္ကိုအသုံးမျပဳရ။ ဥပမာ- ဓာတ္ဆီရုံမ်ား (service stations), blasting areas အစရွိသျဖင့္။

3. ေရဒီယိုထုတ္လႊင့္သည့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ဟန္းဆက္မ်ားအပါအ ဝ င္လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈသည္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွကာကြယ္ထားသည့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ လိုအပ္ပါကေဆးပစၥည္းထုတ္လုပ္သူႏွင့္တိုင္ပင္ပါ။ အျခားအီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္းဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏိုင္သည္။

1.2 သတိေပးခ်က္မ်ား

1. ျပဳျပင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စံကိုက္ညွိျခင္းမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ သူကသာလွ်င္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြတ္ရမည္။

2. စာရင္းတြင္ ေထာက္ခံခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း အသုံးျပဳရပါမည္။

3. ပစၥည္းအား၊ လုံးကို ေသခ်ာေစပါ။ modules screws ႏွင့္ လွ်ပ္ကာပစၥည္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္ျခင္း ႏွင့္ တည့္မတ္ၿပီးေနာက္တြင္ မွန္ကန္စြာ ျပန္လည္တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းကုိ ေသခ်ာေစပါ။

4. Electrostatic discharge သည္အီလက္ထေရာနစ္ထုတ္ကုန္မ်ား၏ထိခိုက္လြယ္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုပ်က္စီးေစသည့္အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာမ်ားသည္ OPPO ၏ ESD ကာကြယ္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီလုပ္ေဆာင္ရမည္။ အလုပ္အားလုံးကို ESD အလုပ္စခန္းတစ္ခုတြင္ျပဳလုပ္ၿပီး ESD လက္ပတ္ႀကိဳးကိုဝတ္ဆင္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။

# အေထြအေထြ ျပျပင္ျခင္း အခ်က္အလက္

- အလုပ္အားလုံးကို ESD အလုပ္စခန္းတစ္ခုတြင္ျပဳလုပ္ၿပီးျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းမစတင္မီ ESD လက္ပတ္ႀကိဳးကိုဝတ္ဆင္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။

- အဆီအညစ္အေၾကးႏွင့္လက္ေဗြမ်ားေရွာင္ရွားရန္ ESD လက္အိတ္မ်ားကိုဝတ္ဆင္ပါ။

- ဖုန္မႈန႔္မ်ားႏွင့္ျခစ္ရာမ်ားကိုကာကြယ္ရန္ display, camera, camera lens တို႔ကိုကာကြယ္ရန္အကာအကြယ္ film မ်ားကိုသုံးပါ။

- သြင္ျပင္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ရန္ သန္႕ရွင္းေသာ အဝတ္စ ၊ ESD brush ႏွင့္ alcohol (Concentration above 95%) ကိုအသုံးျပဳပါ။ ျခစ္ရာျဖစ္ျခင္းမွကာကြယ္ျခင္း အလႊာကို ကာကြယ္ရန္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ရန္အတြက္ အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ားကို အသုံးမျပဳပါႏွင့္(ဥပမာ- ခဲဖ်က္ ကဲ့သုိ႕ေသာ) ၎သည္ ဓတ္တိုးျခင္းႏွင့္ တိုက္စားျခင္းကို ျဖစ္ပြားေစပါသည္။

- စက္ပိုင္းဆိုင္ရာအစိတ္အပိုင္းမ်ားကိုမွားယြင္းစြာဂေဟေဆာ္ျခင္း(အဖုံး အခြံႏွင့္ အဖုံး frame အစိတ္အပုိင္းမ်ားမွ လြဲ၍) အစားသာထိုး၍ ရၿပီး ျပဳျပင္၍ မရေပ။

- OPPO အားျဖင့္ ေထာက္ပ့ံေပးထားေသာ accessories မ်ားကို အသုံးျပဳပါ။

- စက္၏ ခ်ိတ္ဆက္မ်ား (သို႕) ဂေဟေဆာ္ ဆက္ထားျခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။ ၎သည္ ရုိးရွင္းေသာ အမွားမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္(ဥပမာ- မ်က္ႏွာျပင္မ်ား ဆက္ထားျခင္း (သို႕) ခလုတ္မ်ား)။ လုိအပ္လွ်င္ ျပန္လည္ ဂေဟေဆာ္ပါ (ဂေဟေဆာ္ျခင္းမ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ service center မ်ားအတြက္သာ) ထို႕ေနာက္ က်န္ရွိေသာ flux မ်ားကို ဂေဟေဆာ္ၿပီးေနာက္တြင္ သန္႕ရွင္းေရးလုပ္ပါ။

- ဖုန္းကို စမ္းသပ္ရန္အတြက္ OPPO မွေထာက္ပံ့ထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳပါ။ (ဥပမာ- စက္၏ အားသြင္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာအခါ original OPPO adapter အား တိက်ေသာ စမ္းသပ္မႈ ရလဒ္ကို ရရွိေစရန္ အသုံးျပပါ)။

- အမွားျဖစ္ပ်က္မႈကုဒ္ႏွင့္အမွားအေၾကာင္းျပခ်က္ကုဒ္ကိုလက္ရွိအေျခအေနအတိုင္းျဖည့္ပါ။ CRM system တြင္ အစားထိုးပစၥည္းကုဒ္ကိုတိက်စြာထည့္ပါ။

- ထုတ္ကုန္မ်ားအေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ Mainland China ကိုသြားပါ။

http://172.16.41.122:8888/kbaseui-dev/main.do

Regions except for Mainland China please visit:

ftp://ftpex.oppo.com:919/ or

https://oppo knowledge.custhelp.com/app/home/loc/zh_CN

# 3. ဖုန္းဖြဲ႕စည္းပုံ ပုံၾကမ္း

## 3.1 ထုတ္ကုန္ သြင္ျပင္

ပုံ 3-1-1 တြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း

## 3.2 ဖုန္းဖြဲ႕စည္းပုံ ျပသမႈျမင္ကြင္း

ပုံ 3-2-1 တြင္ ျပထားသည့္အတုိင္း

Figure 3-2-1

## 3.3 Map BOM ျပသမႈ

| No. | Material Name(After-sales) | Physical Figure | Sub material | QTY | Unit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Screen |  | (41)Receiver decoration | 1 | PCS |
|  |  |  | (3)Screen | 1 | PCS |
|  |  |  | (1)Screen protect film | 1 | PCS |
|  |  |  | (2)Display | 1 | PCS |
|  |  |  | (4)Screen FPC silicone case | 1 | PCS |
|  |  |  | (29)Volume FPC | 1 | PCS |
|  |  |  | (35)Light sensor FCB | 1 | PCS |
|  |  |  | (28)Power FPC | 1 | PCS |
|  |  |  | (40)Front camera silicone case | 1 | PCS |
| 2 | Back cover |  | (15)Back cover assembly | 1 | PCS |
|  |  |  | (16)Logo | 1 | PCS |
|  |  |  | (26)Flash cover | 1 | PCS |
| 3 | Mainboard bracket |  | (25)Rear camera lens | 1 | PCS |
|  |  |  | (27)Mainboard bracket | 1 | PCS |
|  |  |  | (38)Front camera myra | 1 | PCS |
| 4 | Mainboard |  | (33)Mainboard | 1 | PCS |
|  |  |  | (20)Waterproof sticker | 1 | PCS |
|  |  |  | (21)PET | 1 | PCS |
| 5 | Antenna board |  | (10)Antenna board | 1 | PCS |
|  |  |  | (6)Headphone silicone case | 1 | PCS |
|  |  |  | (7)USB silicone case | 1 | PCS |
| 6 | BOX |  | (13)BOX | 1 | PCS |
|  |  |  | (12)Vibratino motor | 1 | PCS |
| 7 | C-FPC L-FPC |  | (8)L-FPC | 1 | PCS |
|  |  |  | (18)C-FPC | 1 | PCS |
|  |  |  | (5)BTB conductive clothes | 1 | PCS |
| 8 | Battery |  | (17)Battery | 1 | PCS |
| 9 | RFcable |  | (9)RF cable | 1 | PCS |
| 10 | Front camera |  | (34)Front camera | 1 | PCS |
|  |  |  | (39)Foil copper | 1 | PCS |
| 11 | Fingerprint sensor |  | (11)Fingerprint sensor | 1 | PCS |
| 12 | Sim card tray |  | (24)Sim card tray | 1 | PCS |
| 13 | Receiver |  | (36)Receiver | 1 | PCS |
| 14 | Cameras |  | (30)16M main camera | 1 | PCS |
|  |  |  | (22)8M wide angle camera | 1 | PCS |
|  |  |  | (21)2M filter camera | 1 | PCS |
|  |  |  | (22)2Mfilter camera | 1 | PCS |
|  |  |  | (37)16M conductive clothes | 1 | PCS |
| 15 | Foam of the battery |  | (19)Battery foam | 1 | PCS |

မွတ္စု ：ဤဇယားကြက္ကို မွတ္ခ်က္အတြက္သာ အသုံးျပဳပါသည္။ ၎သည္ ပစၥည္းျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားအတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ျပင္ဆင္ျခင္းအတြက္ Price List of OPPO Mobile Phone Original Accessories (for Mainland China)/Price List of Commonly-Used Materials and Accessories (Mainland China မွအပ Regions မ်ားအတြက္) ကို ဖတ္ပါ။

# 4. ျဖဳတ္ျခင္း အဆင့္မ်ား

## 4.1 ျဖဳတ္ရန္ Tools

## 4.2 ျပင္ဆင္ျခင္း

1. မျဖဳတ္မီ ဖုန္းကို powered off လုပ္ရမည္။

2. Power Off နည္းလမ္း :

System Power Off: power key ကို ႏွိပ္ၿပီး power off လုပ္ပါ။

Forced Power Off: volume “+” key ႏွင့္ power key ကို ၈ စကၠန္႕မွ် display ပိတ္သြားသည္အထိ ၾကာၾကာဖိထားပါ။

## 4.3 ျဖဳတ္ျခင္းအဆင့္မ်ား

| Step | Content | Figure | သတိေပးခ်က္မ်ား |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Remove sim card tray |  | battery cover တြင္ SIM card အေပါက္ ပုံပ်က္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။ |
| 2 | Remove screws |  | PET ကို အရင္ဖယ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ screws မ်ားကို ဖယ္ပါ။ 1#, 18pcs |
| 3 | Remove bracket & BOX |  | / |
| 4 | Battery ကိုဖယ္ပါ။ |  | Battery ပုံမပ်က္ေစနဲ႕။ |
| 5 | cameras ကိုဖယ္ပါ။ |  | / |
| 6 | conductive clothes ႏွင့္ foam ကိုဖယ္ပါ။ |  | / |
| 7 | FPC ကိုဖယ္ပါ။ |  | / |
| 8 | RF cable ကိုဖယ္ပါ။ |  | / |
| 9 | BTB ကို ျဖဳတ္ပါ။ fingerprint sensor ကိုဖယ္ပါ။ |  | / |
| 10 | front camera ကိုဖယ္ပါ။ |  | / |
| 11 | Mainboard ကိုဖယ္ပါ။ |  | thermal gel ကို ရွင္းလင္းပါ။ |
| 12 | light sensor PCB & receiver ကိုဖယ္ပါ။ |  | / |

Figure 4.3 All Materials of the Phone

# 5. တပ္ဆင္ျခင္း အဆင့္မ်ား

## 5.1 အစားထိုးရမည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ Bill

| No. | Code | Material | SPEC. | QTY | Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4882682 | Camera ground cooling film(front) | DD351 | 1 | Must change when remove front camera |
| 2 | 4883010 | Battery pull tape | BLP791 transparent | 1 | Must change when remove battery |

## 5.2 တပ္ဆင္ျခင္း အဆင့္မ်ား

| Step | Content | Figure | Cautions |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Install PCB、receiver |  |  |
| 2 | Install mainboard |  | Paste thermal gel |
| 3 | Install front camera |  | Stick the copper foil |
| 4 | Install antenna board、fingerprint sensor、RF cable |  | / |
| 5 | Install FPC |  | Need to stick screen FPC conductive cloth |
| 6 | Install BOX & cameras |  | / |
| 7 | Install battery |  | - 1. Need to stick the battery compartment foam - Need to replace the battery |
| 8 | Intall mainboard bracket & screws |  | Need to attach Mylar, screw 1#, 18pcs |
| 9 | Install back cover |  | Avoid crushing the SIM card hole |

# 6. စံကိုက္ညွိျခင္း

ဖုန္းကို ျဖဳတ္၍ တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ aftersale devices စံကိုက္ညွိျခင္းကို အရင္ဦးဆုံး စံကုိက္ညွိရမည္ျဖစ္သည္။ ဤ model စံကိုက္ညွိျခင္းတြင္ leak calibration--fingerprint optical calibration--aftersales calibration ပါဝင္ပါသည္။

| Password ကိုထည့္ပါ : 6776 | ”leak calibration ” ကို ႏွိပ္ပါ။ |  | ဝန္းက်င္သည္ လုံးဝေမွာင္ေနေသာအခါ "leak calibration" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ |  | 1. fingerprint optical calibration သို႕ ခုန္သြားၿပီးေနာက္ "START" အား စံကိုက္ညွိျခင္း စတင္ရန္ ႏွိပ္ပါ။ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. "please place the yellow rubber " ဟု ေပၚလာေသာ စာသားအရ yellow rubber ကို fingerprint spot area တြင္ (the groove is facing down) ထားၿပီး" please place the black rubber"ဟု ေပၚလာသည့္အထိ "NEXT" ကို ႏွိပ္ပါ။ |  | 3. "please place the black rubber head"ဟုေပၚလာေသာ စားသားအရ black rubber ကို fingerprint spot area (the groove is facing down) တြင္ထားၿပိး black rubber ကို ဖယ္ရန္ "please place the yellow stripe rubber " ဟုေပၚလာသည္အထိ "NEXT" ႏွိပ္ပါ။ |  | 4. “Please place the yellow- striped rubber”ဟုေပၚလာေသာစာသားအရ yellow stripe rubber (striped down) ကို spot area တြင္ထားၿပီး “NEXT” ကို ႏွိပ္ပါ။ |  |
| fingerprint optical calibration မွ after sales calibration ထဲသို႕ ခုန္သြားသည္။ |  |

After the calibration ၿပီးသြားၿပီးေနာက္ calibration ျဖစ္ရန္ ဖုန္းကို restart လုပ္ၿပီး user အား original fingerprint ကို ဖ်က္ရန္ ႏွင့္ ျပန္ဝင္ရန္ အႀကံေပးပါ။

# 7.  လုပ္ေဆာင္မႈ စမ္းသပ္ခ်က္

## 7.1 စမ္းသပ္မႈ လမ္းေၾကာင္း

Dialing Interface>Enter*#899#>Enter automatic test； "Confirm" dialog box သည္ စမ္းသပ္မႈေအာက္ျမင္ၿပီးေနာက္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ မည္သည့္ျပႆနာမွ မရွိလွ်င္ “Pass” ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သို႕မဟုတ္လွ်င္ “Fail” ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

## 7.2 လိုအပ္ေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ား

| No. | Test Items | လိုအပ္ေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ား |
| --- | --- | --- |
| 1 | LCD Test | red, green, blue, white, black, gray, grayscale ႏွင့္ color interface ကို အဆင့္ဆင့္စမ္းသပ္ပါ။ ၎တြင္ အမဲစက္မ်ား၊ အလင္းစက္မ်ား ႏွင့္ အျခား ပုံမွန္ျဖစ္ေနလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းသည္။ |
| 2 | Vibration Test | ၃ စကၠန္႕မွ် ေမာ္တာမွ တုန္ခါမႈကို စစ္ေဆးရန္ နားရြတ္နားသို႕ ကပ္ပါ။ ေမာ္တာသည္ ပုံမွန္အတိုင္း တုန္ေနလွ်င္( ဆူညံသံမရွိျခင္း (သို႕) တုန္ခါမႈအားနည္းျခင္း)၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းသည္။ |
| 3 | Touch Screen Auto Test | မ်က္ႏွာျပင္သည္ “PASS” ဟုျပၿပီး ေနာက္ စမ္းသပ္ခ်က္သို႕ ေျပာင္းသြားလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းသည္။ |
| 4 | Front Camera Preview | Front camera ကို အျဖဴေရာင္ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အမဲေရာင္ မ်က္ႏွာျပင္တို႕ႏွင့္ ခ်ိန္ညွိပါ။ ၎တြင္ အမဲစက္ ၊ အမဲလိုင္း သို႕မဟုတ္ အျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္တြင္ screen တြင္ screen သည္မႈန္ဝါးမႈမရွိလွ်င္ ၊ ထို႕ေနာက္ အမဲမ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္ screen ေပၚတြင္ အလင္းစက္မရွိလွ်င္ ကင္မရာသည္ ေကာင္းသည္။ |
| 5 | Rear camera preview | အေနာက္ကင္မရာကိုအျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာျပင္၊ အနက္ေရာင္မ်က္ႏွာျ ပင္ႏွင့္စာသား ပါေသာ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုႏွင့္ညႇိပါ။ အျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္တြင္ ၎တြင္ အမဲစက္၊ အမဲလိုင္း သို႕မဟုတ္ screen ေပၚတြင္ screen မႈန္ဝါးေနလွ်င္ ၊ ၎တြင္ အမဲမ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္တြင္ screen ေပၚတြင္ အလင္းစက္ ၊ white point သို႕မဟုတ္ screen မႈန္ဝါးမႈ မရွိလွ်င္ ကင္မရာသည္ ေကာင္းသည္။ |
| 6 | Second rear camera preview | Second rear camera ကိုအျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာျပင္၊ အနက္ေရာင္မ်က္ႏွာျ ပင္ႏွင့္စာသား ပါေသာ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုႏွင့္ညႇိပါ။ အျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္တြင္ ၎တြင္ အမဲစက္၊ အမဲလိုင္း သို႕မဟုတ္ screen ေပၚတြင္ screen မႈန္ဝါးေနလွ်င္ ၊ ၎တြင္ အမဲမ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္တြင္ screen ေပၚတြင္ အလင္းစက္ ၊ white point သို႕မဟုတ္ screen မႈန္ဝါးမႈ မရွိလွ်င္ ကင္မရာသည္ ေကာင္းသည္။ |
| 7 | third rear camera preview | third rear camera ကိုအျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာျပင္၊ အနက္ေရာင္မ်က္ႏွာျ ပင္ႏွင့္စာသား ပါေသာ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုႏွင့္ညႇိပါ။ အျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္တြင္ ၎တြင္ အမဲစက္၊ အမဲလိုင္း သို႕မဟုတ္ screen ေပၚတြင္ screen မႈန္ဝါးေနလွ်င္ ၊ ၎တြင္ အမဲမ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္တြင္ screen ေပၚတြင္ အလင္းစက္ ၊ white point သို႕မဟုတ္ screen မႈန္ဝါးမႈ မရွိလွ်င္ ကင္မရာသည္ ေကာင္းသည္။ |
| 8 | Fourth rear camera preview | fourth rear camera ကိုအျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာျပင္၊ အနက္ေရာင္မ်က္ႏွာျ ပင္ႏွင့္စာသား ပါေသာ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုႏွင့္ညႇိပါ။ အျဖဴေရာင္မ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္တြင္ ၎တြင္ အမဲစက္၊ အမဲလိုင္း သို႕မဟုတ္ screen ေပၚတြင္ screen မႈန္ဝါးေနလွ်င္ ၊ ၎တြင္ အမဲမ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ိန္ညွိၿပီးေနာက္တြင္ screen ေပၚတြင္ အလင္းစက္ ၊ white point သို႕မဟုတ္ screen မႈန္ဝါးမႈ မရွိလွ်င္ ကင္မရာသည္ ေကာင္းသည္။ |
| 9 | Echo test | Main MIC ကိုစမ္းသပ္ျခင္း - ဖုန္း၏ေအာက္ေျခရွိ MIC အေပါက္ထဲသို႔ေလကိုေလမႈတ္ပါ။ လက္ခံသူ (နားၾကပ္) ကအသံလာရင္ Main MIC ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းသည္။ Sub MIC ကိုစမ္းသပ္ျခင္း - ဖုန္း၏ထိပ္ရွိ MIC အေပါက္ထဲသို႔ေလကိုမႈတ္ပါ။ စပီကာသည္အသံထြက္လွ်င္ Main MIC ၏လုပ္ေဆာင္မႈသည္ေကာင္းသည္။ |
| 10 | Flashlight Test | Flashlight ကိုဖြင့္ပါ။ အကယ္၍ ၎ကိုပုံမွန္အားျဖင့္အေရာင္ကြဲျခင္းျဖင့္ဖြင့္ႏိုင္သည္ဆိုလွ်င္၎ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းသည္။ |
| 11 | Charging Test(VOOC) | original OPPO adapter ႏွင့္ USB cable ကို အားသြင္းရန္ အသုံးျပဳသည္။ မ်က္ႏွာျပင္သည္ “PASS” လုပ္ၿပီး ေနာက္စမ္းသပ္ျခင္းသုိ႕ ခုန္သြားလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းသည္။ |
| 12 | Headset in-out Plug test | OPPO earphone ႏွင့္ earphone ကို Plug in ႏွင့္ out လုပ္ပါ။ interface သည္ “PASS” ဟုျပၿပီး ေနာက္စမ္းသပ္မႈသို႕ ခုန္သြားလွ်င္ function သည္ေကာင္းသည္။ |
| 13 | Sensor Self-test and Calibration | ဖုန္းသည္ Sensor self-calibration interface ထဲသို႕ဝင္ေရာက္ေသာအခါ ဖုန္းကို စားပြဲေပၚတြင္ အျပားလိုက္ ခ်ထားရပါမည္။ ထုိ႕ေနာက္ first calibration item ကို ႏွိပ္ပါ။ စမ္းသပ္မႈသည္ passed ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၎သည္ ေနာက္စမ္းသပ္မႈသို႕ အလိုအေလ်ာက္ ဝင္ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ |
| 14 | Gyroscope Test | "8" စကားလုံးဂရပ္ဖစ္ဆြဲရန္မိုဘိုင္းဖုန္းကိုယူပါ။ အကယ္၍ မ်က္ႏွာျပင္သည္“ PASS” ကိုျပၿပီးေနာက္ထပ္စမ္းသပ္မႈသို႔ခုန္လွ်င္၊ ၎သည္ေကာင္းသည္။ |
| 15 | M-Sensor Test | ဖုန္းကိုဘယ္ဘက္မွညာဘက္သို႔လႈပ္ပါ။ အကယ္၍ မ်က္ႏွာျပင္သည္“ PASS” ကိုျပၿပီးေနာက္ထပ္စမ္းသပ္မႈသို႔ခုန္လွ်င္၊ ၎သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းသည္။ |
| 16 | Proximity-sensor Test | အလင္းအာ႐ုံခံအေပါက္ကိုဖုံးအုပ္ရန္ palm ကိုသုံးပါ၊ ၿပီးလွ်င္အနက္ေရာင္မွအစိမ္းေရာင္ေျပာင္းသြားလိမ့္မည္။ အကယ္၍ မ်က္ႏွာျပင္သည္“ PASS” ကိုျပၿပီးေနာက္ထပ္စမ္းသပ္မႈသို႔ခုန္လွ်င္၊ ၎သည္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းသည္။ |
| 17 | Keypad Test | ပါဝါခလုတ္ႏွင့္အသံအတိုးအက်ယ္ခလုတ္ကိုတစ္ခုၿပီးတစ္ခုႏွိပ္ပါ။ အကယ္၍ ေသာ့မ်ားကိုပုံမွန္ ႏွိပ္၍ interface ကေနာက္စမ္းသပ္မႈသို႔ခုန္ႏိုင္လွ်င္၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းသည္။ |
| 18 | Fingerprint Auto Test | မ်က္ႏွာျပင္သည္ “PASS” ဟုျပၿပီး ေနာက္စမ္းသပ္မႈသို႕ ခုန္သြားလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းသည္။ |
| 19 | Media test | မီဒီယာလုပ္ေဆာင္ခ်က္၏အသံကို 5စကၠန္႕ စစ္ေဆးရန္“ 20-4K （-3db) signal” ကိုႏွိပ္ပါ။ တိတ္ဆိတ္မႈ၊ အားနည္းေသာအသံ၊ ဆူညံသံမ်ားႏွင့္ျပတ္ေတာက္ေသာအသံမရွိပါကမ်က္ႏွာျပင္သည္ “ PASS” ကိုျပၿပီးေနာက္စမ္းသပ္မႈသို႔ခုန္သြားလွ်င္၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ေကာင္းသည္။ |
| 20 | Call test | ေအာ္ပေရတာ၏ SIM ကဒ္ျဖင့္ဖုန္းကိုတပ္ဆင္ထားပါကသက္ဆိုင္ရာေအာ္ပေရတာ၏ဖုန္းနံပါတ္ကိုေခၚဆိုပါ။ ကဒ္မရွိပါကစစ္ေဆးရန္ 112 ကိုေခၚပါ (ေအာ္ပေရတာေခၚဆိုျခင္းကိုေထာက္ခံရန္) ။ ေခၚဆိုမႈကိုပုံမွန္ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီးလက္ခံသူသည္ဆူညံသံသို႔မဟုတ္အားနည္းေသာအသံမ်ားမရွိလွ်င္၎လုပ္ေဆာင္ခ်က္သသည္ ေကာင္းသည္။ |

အထက္ေဖာ္ျပပါ ၂၀ မ်ိဳးကို စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ ၎တို႕သည္ test result interface တြင္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္မႈသည္ PASS ျဖစ္လွ်င္ project သည္ “√” ဟုျပမည္ျဖစ္ၿပီး စမ္းသပ္မႈသည္ FAIL လွ်င္ project သည္ “×” ဟု ေအာက္ေဖာ္ျပပါအတုိင္း ျပမည္ျဖစ္သည္။

# 8. ေယဘုယ် သတိေပးခ်က္မ်ား

1. (front/rear) camera ႏွင့္ fingerprint module ကို ျဖဳတ္ေသာအခါ mucosa အနိမ့္ႏွင့္အတူ camera lens ကိုကာကြယ္ရန္ အာရုံစိုက္ပါ။

2. screen တပ္ဆင္ျခင္း အစားထိုးမႈ ပါဝင္လွ်င္ main board သို႕မဟုတ္ original thermal gel ကို ရွင္းလင္းပါ။ thermal conductive gel ကို အထက္ေဖာ္ျပပါ တပ္ဆင္ျခင္းအဆင့္အတိုိင္း လိမ့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

3. SIM card hole ပုံပ်က္ျခင္းမွ ေရွာင္ရန္ battery cover ကို ဖယ္ပါ။

For OPPO A73/F17 Disassembly Video Please visit:

FTP: Overseas Customer Service--- OPPO Technical Service--- Product Material---A73/F17.

| Version | Date | Draft | Review | Approve | Modified content |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2020-09-10 | Jimi | Lin binbin | Huang guoxin | 1.First Edition |