Panduan Servis OPPO Watch 46mm (Wi-Fi)

Dokumen Rahasia

Daftar Isi

1. Tujuan dan Persyaratan	3

1.1 Tujuan	3

1.2 Persyaratan	3

2. Pengenalan Produk	3

2.1 Parameter Produk	3

2.2 Gambar dan Warna Produk	6

2.3 Pengenalan Kode DC Produk	7

3. Kebijakan Aftersales	8

3.1 Kebijakan Garansi Aftersales	8

3.2 Kebijakan Garansi	8

3.3 Kebijakan Perbaikan	9

3.4 Masa Garansi	10

4. Cara Penggunaan	10

4.1 Ikthisar	10

4.2 Tombol	11

4.3 Pengoperasian	11

4.4 Mengisi Daya OPPO Watch	12

4.5 Memasangkan OPPO Watch	12

4.6 Mengelola OPPO Watch	13

4.7 Mengganti Tali Jam Tangan	13

5. Pengujian Fungsional	14

5.1 Alur Pengujian	14

5.2 Persyaratan Pengujian	14

# 1. Tujuan dan Persyaratan

## 1.1 Tujuan

Dokumen ini memperkenalkan parameter produk, petunjuk penggunaan, dan kebijakan aftersales OPPO Watch 46mm (Wi-Fi), untuk memandu Service Center dalam menangani pekerjaan aftersales produk dengan benar.

## 1.2 Persyaratan

Service Center harus beroperasi sesuai dengan kebijakan aftersales dan spesifikasi input Repair Order.

# 2. Pengenalan Produk

## 2.1 Parameter Produk

| Nama Pemasaran | OPPO Watch 46mm (Wi-Fi) |
| --- | --- |
| Warna | Black/Glossy Gold |
| Ukuran | 46×39×11.35mm (termasuk sensor laju detak jantung 12.96mm) |
| Bingkai | Aluminum alloy |
| Tali | Fluororubber |
| Penutup Bawah | Ceramic+PC |
| Berat | Sekitar 39.3g (tanpa tali) |
| Tombol | Tombol Awal, Tombol Multifungsi |
| Layar | AMOLED Flexible Dual-Curved Display |
| Ukuran Layar | 1.91" |
| Resolusi | 402×476 |
| Kapasitas Baterai | 430mAh (Nilai Tipikal)/416mAh (Nilai Minimum) |
| Persyaratan Daya Adaptor | Nilai output nominal 5V⎓1.5A atau lebih |
| Mode Pengisian Daya | Pengisian Daya Magnetik |
| Daya Tahan Baterai Secara Teori dalam Mode Pintar | Hungga 36 Jam |
| Daya Tahan Baterai Secara Teori dalam Mode Penghemat Daya | Hingga 21 Hari |
| Pengisian Daya Cepat | Pengisian daya cepat VOOC jam tangan |
| Prosesor | Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 & Ambiq Micro Apollo3 Wireless SoC |
| Sistem Operasi | Wear OS by Google™ |
| Memori | 1GB+8GB |
| Wi-Fi | WLAN 2.4G |
| Bluetooth® | BT4.2，BLE |
| Sensor | Sensor percepatan tiga sumbu/Sensor giroskop/Sensor geomagnetic /Sensor tekanan udara/Sensor laju detak jantung/Sensor kapasitansi/Sensor cahaya sekitar |
| Mode Olahraga | Lari kebugaran / Latihan 5 menit / Lari bakar lemak / Berjalan di luar ruangan / Bersepeda di luar ruangan / Berenang |
| Manajemen Kesehatan | Melacak detak jantung / Pemantauan tidur / Catatan tidur / Latihan bernapas |
| Tahan Air | 5ATM |
| GPS | Dengan GPS bawaan. Dukung A-GPS dan GLONASS |
| NFC | Dukung |
| Asisten Suara | Google Assistant |
| Aplikasi | Wear OS by Google & HeyTap Health App |
| Isi Kemasan | Badan jam tangan (tanpa tali)×1 Tali karet menyala×1 Alas pengisian daya×1 Panduan Penggunaan×1 Panduan Keselamatan×1 |

** Kapasitas baterai, waktu pemutaran musik, dan waktu pengisian diukur di bawah suhu normal laboratorium OPPO (25°C) menggunakan pengisi daya standar OPPO. Data yang diukur dapat bervariasi karena faktor-faktor seperti lingkungan penggunaan dan perbedaan pengisian daya.
* Spesifikasi didasarkan pada data uji laboratorium.

## 2.2 Gambar dan Warna Produk

（1）Black

（2） Glossy  Gold

## 2.3 Pengenalan Kode DC Produk

Kode DC (kode perangkat) adalah kode identifikasi yang digunakan oleh OPPO Watch untuk versi non-LTE. Fungsinya mirip dengan IMEI dan dapat digunakan untuk mendapatkan informasi pendaftaran OPPO Watch dalam sistem. Informasi kode produk DC dari OPPO Watch 46mm (Wi-Fi) ada di dalam kotak, kartu garansi dan pengaturan OPPO Watch, seperti yang ditunjukkan pada area merah pada gambar：

（1）Kotak

（2）Kartu Garansi

（3）Pengaturan OPPO Watch

Alur：Pengaturan > Sistem > Tentang > Kode Perangkat

# 3. Kebijakan Aftersales

## 3.1 Kebijakan Garansi Aftersales

Garansi Aftersales dijalankan sesuai dengan kebijakan garansi lokal.

## 3.2 Kebijakan Garansi

①Dalam masa garansi, jika Jam tangan mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh human error dan murni merupakan masalah kualitas produk itu sendiri, jam tangan dapat digantikan secara terpisah;

②Dalam masa garansi, jika talijam tangan mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh human error dan murni merupakan masalah kualitas produk itu sendiri, tali jam tangan dapat digantikan secara terpisah；

③Dalam masa garansi, jika alas pengisian daya mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh human error dan murni merupakan masalah kualitas produk itu sendiri, alas pengisian daya dapat digantikan secara terpisah；

④Dalam masa garansi, jika cincin tali jam tangan mengalami kerusakan yang bukan disebabkan oleh human error dan murni merupakan masalah kualitas produk itu sendiri, cincin tali jam tangan dapat digantikan secara terpisah.

## 3.3 Kebijakan Perbaikan

①Jika Jam tangan mengalami kerusakan atau hilang, dapat membayar jam tangan secara terpisah；

Karena tidak ada kondisi perbaikan untuk jam tangan di luar negeri, maka perbaikan berbayar diterapkan. Kode dan alasan kerusakan jam tangan dinilai dengan metode "tampilan + fungsi". Ada tiga jenis situasi A, B, dan C di bawah ini yang membebankan biaya yang berbeda bagi pengguna untuk mengganti jam tangan:

A Tampilan normal + Fungsi abnormal; B Tampilan abnormal + Fungsi normal; C Tampilan abnormal + Fungsi abnormal

Tampilan Abnormal: Merujuk pada tampilan yang buruk dari layar jam tangan, rangka tengah, tombol fisik, dan baterai cover. Jika salah satu bagian dari tampilan tersebut abnormal, maka hal ini dinilai sebagai tampilan yang abnormal (seperti terdapat titik-titik abnormal pada tampilan layar, kaca retak / jatuh, bercelah / bengkok / degumming, dll). Jika layar jam tangan + baterai cover + rangka tengah + tombol fisik semuanya normal, maka dapat dinilai sebagai tampilan yang normal.

Fungsi Abnormal: Selain konsultasi pengguna, permintaan aktif pengguna untuk upgrade, lupa kata sandi dan tampilan abnormal, seperti fungsi aplikasi bawaan yang tidak normal, respons lambat, tidak dapat mengisi daya, ketidakcocokan Bluetooth (tidak terhubung, kegagalan pemasangan, terputus setelah terhubung, dll).

Jika layar tidak dapat dihidupkan, tekan tombol daya dan akan ada getaran. Anda hanya perlu mengisi daya untuk tampilan abnormal.

Panduan Input: Isi kode kerusakan setelah informasi aksesori baru dibuat. Pilih dari tiga situasi A, B, C untuk kode dan alasan kerusakan, serta pilih kode material yang sesuai untuk kode material yang baik.

②Jika tali jam tangan mengalami kerusakan atau hilang, dapat membayar tali jam tangan secara terpisah；

③Jika alas pengisian daya mengalami kerusakan atau hilang, dapat membayar alaspengisian daya secara terpisah；

④Jika cincin tali jam tangan mengalami kerusakan atau hilang, dapat membayar cincin tali jam tangan secara terpisah.

## 3.4 Masa Garansi

① Dengan bukti pembelian: Nota pembelian, kartu garansi untuk menghitung masa garansi;
② Tanpa bukti pembelian: Lihat masa garansi dari informasi kode DC pada kotak kemasan atau dari kode DC yang ada di jam tangan (alur: Pengaturan > Sistem > Tentang > Kode Perangkat). Hitung tanggal garansi berdasarkan tanggal pengiriman yang diidentifikasi oleh kode DC;
③Dalam keadaan dimana informasi mengenai masa garansi DC tidak dapat dicek melalui nota pembelian, kartu garansi, kotak, atau histori pembelian online, maka masa garansi dihitung dari waktu awal produk dijual di pasaran.

# 4. Cara Penggunaan

## 4.1 Ikthisar

1. Untuk penggunaan pertama, tekan dan tahan tombol Multifungsi untuk menghidupkan dan mengikuti instruksi di layar dalam melakukan operasi pemasangan.

* Home button – Tombol Awal

* Multifunction button – Tombol Multifungsi

## 4.2 Tombol

## 4.3 Pengoperasian

## 4.4 Mengisi Daya OPPO Watch

## 4.5 Memasangkan OPPO Watch

## 4.6 Mengelola OPPO Watch

## 4.7 Mengganti Tali Jam Tangan

# 5. Pengujian Fungsional

## 5.1 Alur Pengujian

1. Dalam Pengaturan>Sistem> Tentang> klik "Nomor Seri" 8 kali, prompt "Perintah cepat diaktifkan" akan ditampilkan;

2. Kembali ke Pengaturan> Perintah cepat > Input Perintah cepat * # 899 #>automatic test.

## 5.2 Persyaratan Pengujian

| No | Pengujian | Persyaratan Pengujian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vibration Test | Getaran bergetar selama 3 detik - Dekatkan vibrator ke telinga untuk mengecek getaran yang dihasilkan; - Jika getaran yang dihasilkan normal (tidak lemah atau berisik), maka fungsi vibrator normal. |
| 2 | Touch Screen Auto Test | Jam tangan akan secara otomatis menguji dan menampilkan prompt LULUS, dan akan masuk ke item tes berikutnya, maka fungsi touch screen normal. |
| 3 | Adjust Screen Brightness | Geser bilah kecerahan atau klik + 1 / -1 untuk menyesuaikan rasio kecerahan layar, jika kecerahan layar berubah sesuai dengan penyesuaian, pengujian lulus. |
| 4 | Flash test | Klik uji, akan otomatis masuk ke pengujian berikutnya setelah pengujian menampilkan PASS. |
| 5 | Proximity-sensor Test | Gunakan telapak tangan untuk mendekati atau menjauhi sensor kapasitif (di bagian bawah arloji), jika ada umpan balik sinyal proximity, maka PASS akan ditampilkan, dan secara otomatis masuk ke item pengujian berikutnya |
| 6 | Keypad test | Tekan tombol awal dan tombol multifungsi satu per satu, dan secara otomatis akan masuk ke item pengujian berikutnya, jika tombol dapat ditekan secara normal (tidak macet, terangkat), maka fungsi keypad normal. |
| 7 | NFC test | Hubungkan pembaca kartu NFC ke komputer. Setelah ponsel secara otomatis memilih simulasi SIM1, pindahkan area kamera belakang ponsel dekat dengan pembaca kartu NFC. Lampu sinyal pembaca kartu berubah dari merah menjadi hijau dengan suara “bip”, maka fungsi NFC normal. |
| 8 | G-sensor | Putar jam tangan secara horizontal dan vertikal; ketika nilai XYZ di atas 9,6, tester akan secara otomatis menilai PASS. |
| 9 | Gyroscope self test | Jam tangan diletakkan rata pada meja, dan secara otomatis menilai PASS |
| 10 | MSensor | Goyangkan jam tangan ke kiri dan kanan, maka prompt PASS akan ditampilkan dan secara otomatis masuk ke item pengujian berikutnya, dan fungsi MSensor normal. |
| 10 | Generic Charger | 1. Letakkan jam tangan padaport pengisian daya, jam tangan melakukan pengisian daya, lalu prompt PASS akan muncul. |
| 11 | Single MIC recording test | Setelah memasuki antarmuka, klik pada MIC utama untuk merekam, dan meniup ke lubang MIC utama.Nilainya dapat naik hingga 6000 dan kemudian turun kembali, yang dapat dinilai sebagai tes PASS. |
| 12 | Media test | Klik "sinyal 20-4K (-3dB)", putar suara selama 5 detik, dan periksa apakah speaker tidak bersuara, suara kecil, berisik, atau pecah. Jika tidak ada fenomena seperti itu, maka fungsi media normal. |
| 13 | MIC test | Klik untuk mulai merekam, dan berhenti merekam setelah sekitar 5 detik, mainkan untuk melihat apakah ada suara, jika hasil rekaman normal, maka uji PASS. |
| 14 | LCD test | Sentuh layar untuk mengubah gambar. Selama proses, periksa apakah layar tidak memiliki bintik-bintik terang, bintik-bintik hitam, garis-garis cerah, goresan, dll. Maka uji PASS. |
| 15 | LightSensor | Dalam lingkungan yang gelap, jika nilai persepsi cahaya kurang dari 10, hal ini dinilai sebagai PASS. |
| 16 | LCD small core test | Sentuh layar untuk mengubah gambar. Selama proses, periksa apakah layar tidak memiliki bintik-bintik terang, bintik-bintik hitam, garis-garis cerah, goresan, dll. Maka uji PASS. |
| 17 | Search Bluetooth device | Setelah memasuki antarmuka, Bluetooth akan secara otomatis mencari, dan daftar Bluetooth akan muncul setelah pencarian selesai.Jika dikonfirmasi bahwa Bluetooth dapat dicari secara normal, maka uji PASS. |
| 18 | Wi-Fi test | Cari apakah layar Wi-Fi dapat ditemukan. |
| 19 | Motor calibration | Klik untuk memulai kalibrasi, masukkan "6776", klik OK, tes pop-up berhasil, uji PASS. |
| 20 | Small core TP test | Klik "TEST", jam tangan akan secara otomatis menguji dan mengonfirmasi umpan balik terhadap hasil tes. |
| 21 | Pressure sensor | Gunakan jam tangan biasa sebagai perbandingan untuk menguji intensitas tekanan udara sekitar saat ini, masukkan "standar tekanan udara" dari mesin uji dan klik untuk mengonfirmasi umpan balik hasil pengujian: PASS dan amati apakah kesalahan nilai pengujian berada dalam ± 0,78hPa. |
| 22 | Call test | Tekan 112 untuk menguji untuk memeriksa apakah panggilan dapat dilakukan secaranormal. Jika pada receiver tidak ada suara bising, suara kecil, tidak bersuara,maka fungsi panggilan normal. |

Setelah 22 item pengujian di atas diuji, maka akan melompat ke antarmuka hasil tes. Jika antarmuka “PASS” maka akan terlihat tanda “√”, jika “FAIL”, maka akan muncul tanda “×”.